УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Жилищное хозяйство»

____________ Толмачев О.В.

«_____»____________2026г

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.

( в соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234)

- Общие сведения

- Организация, осуществляющая управление  МКД – ООО «Жилищное хозяйство».

- Теплоснабжающая организация – МУП «КотовскТеплоСервис»

- Схема централизованного теплоснабжения – разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», положениями Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (МКД) | Год постройки/ввода в эксплуатацию МКД | Площадь помещений в МКД м.кв. | Материал стен МКД | Наличие подвала в МКД | Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД | Наличие теплового пункта в МКД | Система отопления МКД | Схема отопления МКД | Система ГВС в МКД | Материал трубопроводов системы отопления в МКД | Система газоснабжения в МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. 9 Пятилетки д.3 | 1972 | 5992,6 | кирпичные | имеется | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен/металл | центральная |
| 2 | ул. 9 Пятилетки д.5 | 1972 | 5932,1 | кирпичные | имеется | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 3 | ул. Гаврилова д.3 | 1959 | 284,6 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 4 | ул. Гаврилова д.8 | 1956 | 1318,4 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | металл | центральная |
| 5 | ул. Гаврилова д.10 | 1956 | 1078,3 | кирпичные | имеется | имеется | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 6 | ул. Гаврилова д.12 | 1956 | 1312,5 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 7 | ул. Дружбы д.1 | 1971 | 4414,6 | кирпичные | имеется | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | металл | центральная |
| 8 | ул. Дружбы д.2 | 1971 | 3300,8 | кирпичные | имеется | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 9 | ул. Дружбы д.4 | 1975 | 3308 | кирпичные | имеется | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 10 | ул. Дружбы д.5 | 1972 | 4327,3 | панельные | имеется | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 11 | ул. Зеленая д.3 | 1973 | 3159,6 | кирпичные | имеется | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 12 | ул. Кирова д.9 | 1931 | 1424,8 | кирпичные | отсутствует | имеется | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | металл | центральная |
| 13 | ул. Кирова д.11 | 1931 | 1438,3 | кирпичные | отсутствует | имеется | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | металл | центральная |
| 14 | ул. Кирова д.13 | 1929 | 1252,2 | кирпичные | отсутствует | имеется | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | металл | центральная |
| 15 | ул. Кирова д.15 | 1963 | 1260,5 | кирпичные | имеется | отсутствует | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 16 | ул. Кирова д.17 | 1962 | 1251,3 | кирпичные | имеется | отсутствует | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 17 | ул. Кирова д.21 | 1931 | 1398 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | металл | центральная |
| 18 | ул. Кирова д.35 | 1987 | 1678,4 | кирпичные | имеется | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | металл | центральная |
| 19 | ул. Кирова д.37 | 1966 | 1626,7 | кирпичные | отсутствует | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 20 | ул. Кирова д.41 | 1937 | 512,65 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 21 | ул. Кирова д.45 | 1965 | 1593,8 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 22 | ул. Колхозная д.7 | 1969 | 1778,4 | кирпичные | имеется | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 23 | ул. Колхозная д.11 | 1969 | 3129,8 | кирпичные | имеется | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 24 | ул. Колхозная д.14 | 1967 | 2358,33 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | металл | центральная |
| 25 | ул. Котовского д.7 | 1929 | 1410,3 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 26 | ул. Котовского д.10 | 1969 | 2750,8 | панельные | имеется | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 27 | ул. Котовского д.12 | 1929 | 1473,5 | кирпичные | отсутствует | имеется | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 28 | ул. Котовского д.14 | 1967 | 3487 | панельные | имеется | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 29 | ул. Котовского д.15 | 1931 | 1417,4 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 30 | ул. Котовского д.18 | 1918 | 350,5 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | металл | центральная |
| 31 | ул. Котовского д.18а | 1917 | 165,9 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | металл | центральная |
| 32 | ул. Котовского д.19 | 1960 | 1260,3 | кирпичные | имеется | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 33 | ул. Котовского д.20 | 1930 | 1417,4 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | металл | центральная |
| 34 | ул. Котовского д.21 | 1960 | 1264,9 | кирпичные | имеется | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | металл | центральная |
| 35 | ул. Котовского д.23 | 1929 | 1268,6 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | металл | центральная |
| 36 | ул. Котовского д.24 | 1962 | 1279,9 | кирпичные | имеется | отсутствует | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 37 | ул. Котовского д.25 | 1934 | 1881,1 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 38 | ул. Котовского д.26 | 1961 | 1252,7 | кирпичные | имеется | отсутствует | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | металл | центральная |
| 39 | ул. Котовского д.27 | 1932 | 1742,3 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 40 | ул. Котовского д.28 | 1929 | 1264,8 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 41 | ул. Котовского д.30 | 1930 | 1394 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 42 | ул. Котовского д.32 | 1929 | 1261,8 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 43 | ул. Котовского д.46 | 1968 | 1588,7 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 44 | ул. Котовского д.48 | 1917 | 330,5 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | металл | центральная |
| 45 | ул. Котовского д.50 | 1964 | 1253,5 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 46 | ул. Котовского д.54 | 1964 | 1604,9 | кирпичные | отсутствует | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 47 | ул. Красногвардейская д.3 | 1975 | 2691,6 | панельные | имеется | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 48 | ул. Красногвардейская д.9 | 1968 | 3097,3 | кирпичные | отсутствует | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 49 | ул. Мичурина д.28б | 1982 | 3307,7 | кирпичные | отсутствует | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | металл | центральная |
| 50 | ул. Набережная д.8 | 1962 | 1367,48 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 51 | ул. Набережная д.14 | 1936 | 1801,46 | кирпичные | отсутствует | имеется | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 52 | ул. Набережная д.16 | 1936 | 1803,2 | кирпичные | отсутствует | имеется | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 53 | ул. Набережная д.18 | 1938 | 1781,9 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 54 | ул. Набережная д.20 | 1966 | 1586,5 | кирпичные | имеется | отсутствует | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | металл | центральная |
| 55 | ул. Набережная д.24 | 1942 | 2885,1 | кирпичные | отсутствует | имеется | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 56 | ул. Набережная д.24а | 1961 | 282,3 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 57 | ул. Набережная д.26 | 1948 | 821,5 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | металл | центральная |
| 58 | ул. Набережная д.29 | 1948 | 614,5 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 59 | ул. Набережная д.31 | 1948 | 609,3 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 60 | ул. Набережная д.32 | 1948 | 895,4 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | металл | центральная |
| 61 | ул. Набережная д.33 | 1957 | 395,6 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | металл | центральная |
| 62 | ул. Набережная д.34 | 1938 | 892 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 63 | ул. Набережная д.35 | 1958 | 273,4 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | металл | центральная |
| 64 | ул. Набережная д.36 | 1938 | 1825,2 | кирпичные | отсутствует | имеется | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 65 | ул. Октябрьская д.2б | 1985 | 2435,6 | кирпичные | имеется | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | закрытая | металл | центральная |
| 66 | ул. Октябрьская д.8 | 1917 | 1492 | кирпичные | имеется | отсутствует | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 67 | ул. Октябрьская д.8а | 1917 | 1442,7 | кирпичные | имеется | имеется | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 68 | ул. Октябрьская д.14 | 1931 | 1896,81 | кирпичные | отсутствует | имеется | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 69 | ул. Октябрьская д.17 | 1917 | 294,6 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | металл | центральная |
| 70 | ул. Октябрьская д.20 | 1963 | 1251,5 | кирпичные | имеется | отсутствует | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 71 | ул. Октябрьская д.22 | 1933 | 1852 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | металл | центральная |
| 72 | ул. Октябрьская д.24 | 1936 | 1900,9 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 73 | ул. Октябрьская д.26 | 1934 | 1852,9 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 74 | ул. Октябрьская д.27 | 1932 | 1787,1 | кирпичные | отсутствует | имеется | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | металл | центральная |
| 75 | ул. Октябрьская д.29 | 1936 | 1757,1 | кирпичные | отсутствует | имеется | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 76 | ул. Октябрьская д.31 | 1934 | 1775,4 | кирпичные | отсутствует | имеется | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 77 | ул. Октябрьская д.35 | 1951 | 961,51 | кирпичные | отсутствует | имеется | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 78 | ул. Октябрьская д.37 | 1951 | 1158,1 | кирпичные | отсутствует | имеется | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 79 | ул. Октябрьская д.45 | 1939 | 1816,8 | кирпичные | отсутствует | имеется | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 80 | ул. Октябрьская д.49 | 1939 | 1807,44 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | двухтрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 81 | ул. Пионерская д.1 | 1958 | 6218,92 | кирпичные | имеется | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 82 | ул. Пионерская д.2 | 1969 | 1152,5 | кирпичные | имеется | Имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 83 | ул. Пионерская д.5 | 1961 | 1256,6 | кирпичные | имеется | отсутствует | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 84 | ул. Пионерская д.7 | 1961 | 1258,4 | кирпичные | имеется | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 85 | ул. Пионерская д.13 | 1961 | 1239,3 | кирпичные | имеется | отсутствует | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 86 | ул. Пионерская д.15 | 1962 | 1233,5 | кирпичные | имеется | отсутствует | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 87 | ул. Пионерская д.18 | 1962 | 1223,8 | кирпичные | имеется | отсутствует | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 88 | ул. Пионерская д.20 | 1962 | 1249,7 | кирпичные | имеется | отсутствует | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 89 | ул. Посконкина д.11 | 1955 | 389,5 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | однотрубная | закрытая | полипропилен | центральная |
| 90 | ул. Посконкина д.13 | 1955 | 388,2 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | однотрубная | закрытая | полипропилен | центральная |
| 91 | ул. Посконкина д.16а | 1976 | 4322,3 | панельные | имеется | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 92 | ул. Посконкина д.26/1 | 1973 | 3018 | кирпичные | отсутствует | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | металл | отсутствует |
| 93 | ул. Посконкина д.26/2 | 1974 | 2955,6 | кирпичные | отсутствует | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | металл | отсутствует |
| 94 | ул. Посконкина д.30 | 1979 | 7573,1 | панельные | отсутствует | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | закрытая | полипропилен/металл | центральная |
| 95 | ул. Проспект Труда д.1 | 1955 | 1320,6 | кирпичные | отсутствует | имеется | отсутствует | двухтрубная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 96 | ул. Проспект Труда д.2а | 1976 | 2148,2 | кирпичные | отсутствует | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 97 | ул. Проспект Труда д.6 | 1959 | 2488,6 | кирпичные | имеется | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 98 | ул. Проспект Труда д. 8 | 1959 | 2491,7 | кирпичные | имеется | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 99 | ул. Проспект Труда д.9 | 1955 | 1266 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | двухтрубная | однотрубная | отсутствует | металл | центральная |
| 100 | ул. Проспект Труда д.11 | 1954 | 1323,8 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | двухтрубная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 101 | ул. Проспект Труда д.12 | 1954 | 525,7 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | двухтрубная | однотрубная | отсутствует | металл | центральная |
| 102 | ул. Проспект Труда д.13а | 1954 | 447,5 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | металл | центральная |
| 103 | ул. Проспект Труда д.15 | 1954 | 1322,7 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | двухтрубная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 104 | ул. Свободы д.3 | 1955 | 1294,8 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | двухтрубная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 105 | ул. Свободы д.5 | 1964 | 1090,5 | кирпичные | имеется | имеется | отсутствует | двухтрубная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 106 | ул. Свободы д.7 | 1956 | 1228,2 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | двухтрубная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 107 | ул. Свободы д.15 | 1957 | 1313,3 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | двухтрубная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 108 | ул. Свободы д.17 | 1957 | 1049,8 | кирпичные | имеется | отсутствует | отсутствует | двухтрубная | однотрубная | отсутствует | полипропилен/металл | центральная |
| 109 | ул. Свободы д.19 | 1957 | 1296,8 | кирпичные | имеется | имеется | отсутствует | двухтрубная | однотрубная | отсутствует | полипропилен/металл | центральная |
| 110 | ул. Северная д.6 | 1960 | 277,9 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 111 | ул. Советская д.4а | 1976 | 980,8 | кирпичные | отсутствует | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |
| 112 | ул. Строительная д.15 | 1955 | 413,1 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | металл | центральная |
| 113 | ул. Строительная д.19 | 1959 | 387,9 | кирпичные | отсутствует | отсутствует | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | металл | центральная |
| 114 | ул. Южная д.2 | 1965 | 2500,6 | кирпичные | отсутствует | имеется | отсутствует | центральная | однотрубная | отсутствует | полипропилен | центральная |

II. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

- Продолжительность отопительного периода, дни:

2022-2023 гг. – 211 дней

2023-2024 гг. – 191днz

2024-2025 гг. – 187 дня

- Средняя температура наружного воздуха, °С

2022-2023 гг. – -0,1°С

2023-2024 гг. – -0,7°С

2024-2025 гг. – +1,0°С

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (МКД) | Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период |  |  | Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД |  |  | Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД |  |  | Количество обращений/жалоб на снижение качества/параметров услуги отопления в управляющую компанию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| 1 | ул. 9 Пятилетки д.3 | 706.65 | 691.891 | 669,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | ул. 9 Пятилетки д.5 | 787.568 | 681.768 | 664,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ул. Гаврилова д.3 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ул. Гаврилова д.8 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ул. Гаврилова д.10 | 142.653 | 124.069 | 133,086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | ул. Гаврилова д.12 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ул. Дружбы д.1 | 660.707 | 718.101 | 730,177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ул. Дружбы д.2 | 454.656 | 447.105 | 482,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ул. Дружбы д.4 | 560.026 | 522.073 | 500,788 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ул. Дружбы д.5 | 645.972 | 532.345 | 543,917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | ул. Зеленая д.3 | 345.791 | 181.837 | 312,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | ул. Кирова д.9 | 186.464 | 182.551 | 182,766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ул. Кирова д.11 | 1530.36 | 134.643 | 132,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | ул. Кирова д.13 | 152.395 | 140.841 | 141,529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ул. Кирова д.15 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ул. Кирова д.17 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ул. Кирова д.21 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | ул. Кирова д.35 | расчет по нормативу потребления | 207.401 | 218,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ул. Кирова д.37 | 224.636 | 195.555 | 202,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | ул. Кирова д.41 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | ул. Кирова д.45 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ул. Колхозная д.7 | 248.731 | 220.675 | 237,153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ул. Колхозная д.11 | 410.818 | 394.486 | 448,161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ул. Колхозная д.14 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | ул. Котовского д.7 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ул. Котовского д.10 | 255.303 | 244.857 | 225,205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | ул. Котовского д.12 | 133.383 | 128.845 | 123,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ул. Котовского д.14 | 354.945 | 348.361 | 331,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ул. Котовского д.15 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | ул. Котовского д.18 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ул. Котовского д.18а | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | ул. Котовского д.19 | 187.401 | 160.223 | 148,552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ул. Котовского д.20 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | ул. Котовского д.21 | 180.769 | 155.323 | 140,461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ул. Котовского д.23 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ул. Котовского д.24 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 37 | ул. Котовского д.25 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 38 | ул. Котовского д.26 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ул. Котовского д.27 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | ул. Котовского д.28 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | ул. Котовского д.30 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ул. Котовского д.32 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ул. Котовского д.46 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | ул. Котовского д.48 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ул. Котовского д.50 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 46 | ул. Котовского д.54 | 197.48 | 169.614 | 175,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 47 | ул. Красногвардейская д.3 | 371.871 | 317.343 | 326,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | ул. Красногвардейская д.9 | 407.063 | 318.725 | 297,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ул. Мичурина д.28б | 466.124 | 428.017 | 439,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | ул. Набережная д.8 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ул. Набережная д.14 | 223.918 | 191.604 | 202,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | ул. Набережная д.16 | 225.275 | 206.033 | 230,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ул. Набережная д.18 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | ул. Набережная д.20 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ул. Набережная д.24 | 358.637 | 306.186 | 327,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | ул. Набережная д.24а | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ул. Набережная д.26 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | ул. Набережная д.29 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | ул. Набережная д.31 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ул. Набережная д.32 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | ул. Набережная д.33 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | ул. Набережная д.34 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | ул. Набережная д.35 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | ул. Набережная д.36 | 213.394 | 184.797 | 195,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | ул. Октябрьская д.2б | 272.167 | 258.264 | 248,804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 66 | ул. Октябрьская д.8 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | ул. Октябрьская д.8а | 160.064 | 149.663 | 153,537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | ул. Октябрьская д.14 | 199.60 | 191.624 | 174,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | ул. Октябрьская д.17 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | ул. Октябрьская д.20 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | ул. Октябрьская д.22 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | ул. Октябрьская д.24 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | ул. Октябрьская д.26 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | ул. Октябрьская д.27 | 231.654 | 210.218 | 216,987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 75 | ул. Октябрьская д.29 | 211.827 | 180.631 | 189,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | ул. Октябрьская д.31 | 245.529 | 233.416 | 225,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | ул. Октябрьская д.35 | 132.536 | 114.918 | 123,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | ул. Октябрьская д.37 | 172.059 | 143.705 | 168,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | ул. Октябрьская д.45 | 192.777 | 172.905 | 187,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ул. Октябрьская д.49 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | ул. Пионерская д.1 | 675.272 | 576.102 | 598,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 82 | ул. Пионерская д.2 | 149.303 | 125.123 | 138,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 83 | ул. Пионерская д.5 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | ул. Пионерская д.7 | 173.979 | 155.16 | 139,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 85 | ул. Пионерская д.13 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ул. Пионерская д.15 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ул. Пионерская д.18 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ул. Пионерская д.20 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | ул. Посконкина д.11 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | ул. Посконкина д.13 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ул. Посконкина д.16а | 491.786 | 455.786 | 475,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ул. Посконкина д.26/1 | 380.665 | 347.289 | 352,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 93 | ул. Посконкина д.26/2 | 352.012 | 426.024 | 451,373 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | ул. Посконкина д.30 | 738.498 | 817.863 | 849,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 95 | ул. Проспект Труда д.1 | 170.533 | 143.833 | 160,376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 96 | ул. Проспект Труда д.2а | 250.182 | 178.962 | 182,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | ул. Проспект Труда д.6 | 304.883 | 270.513 | 280,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ул. Проспект Труда д. 8 | 383.472 | 334.169 | 350,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | ул. Проспект Труда д.9 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | ул. Проспект Труда д.11 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | ул. Проспект Труда д.12 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | ул. Проспект Труда д.13а | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | ул. Проспект Труда д.15 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | ул. Свободы д.3 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | ул. Свободы д.5 | 148.703 | 139.037 | 142,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 106 | ул. Свободы д.7 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 107 | ул. Свободы д.15 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 108 | ул. Свободы д.17 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | ул. Свободы д.19 | 208.91 | 182.113 | 170,766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | ул. Северная д.6 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | ул. Советская д.4а | 161.215 | 134.874 | 165,382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | ул. Строительная д.15 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | ул. Строительная д.19 | расчет по нормативу потребления |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | ул. Южная д.2 | 384.262 | 386.473 | 369,427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

III. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

| № | Перечень мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | Постоянно |
| 2 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | Согласно графика промывки систем теплопотребления |
| 3 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению |  |
| 4 | Выполнение плана ремонтных работ - устранить неисправности стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения и установок с газовыми нагревателями; - привести в технически исправное состояние территорию домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков - обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов. | Постоянно |
| 5 | Проверка состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии | Согласно графика проверки технической готовности |
| 6 | Проверка состояния утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | Согласно графика проверки технической готовности |
| 7 | Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки | Согласно графика проверки технической готовности |
| 8 | Проверка работоспособности приборов учета | Согласно графика проверки технической готовности |
| 9 | Проверка работоспособности автоматических регуляторов (при их наличии) | Согласно графика проверки технической готовности |
| 10 | Проверка работоспособности защит систем теплопотребления (при их наличии) | Согласно графика проверки технической готовности |
| 11 | Проверка наличия паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки | Постоянно |
| 12 | Проверка отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | Согласно графика проверки технической готовности |
| 13 | Проверка плотности оборудования тепловых пунктов | Согласно графика проверки технической готовности |
| 14 | Проверка наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора | Согласно графика проверки технической готовности |
| 15 | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность | Согласно графика проверки технической готовности |
| 16 | Проверка надежности теплоснабжения потребителей тепловой знергии исходя из климатических условий | Согласно графика проверки технической готовности |
| 17 | Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта | Постоянно |
| 18 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | Согласно Постановления Правительства РФ от 14.05.2013 №410 (ред. От 29.05.2023г.) |

Начальник планово-производственного отдела					Котова О.В.

Приложение №1

График проведения промывки систем теплопотребления в многоквартирных домах,

находящихся в управлении и на обслуживании ООО «Жилищное хозяйство»

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (МКД) | 1-я неделя | 2-я неделя | 3-я неделя | 4-я неделя | 5-я неделя | 6-я неделя | 7-я неделя | 8-я неделя | 9-я неделя | 10-я неделя | 11-я неделя | 12-я неделя | 13-я неделя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25-29.05.2026 | 01-05.06.2026 | 08-11.06.2026 | 15-19.06.2026 | 22-26.06.2026 | 29.06-03.07.2026 | 06-10.07.2026 | 13-17.07.2026 | 20-24.07.2026 | 27-31.07.2026 | 03-07.08.2026 | 10-14.08.2026 | 17-21.08.2026 |
| 1 | ул. 9 Пятилетки д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 2 | ул. 9 Пятилетки д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 3 | ул. Гаврилова д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 4 | ул. Гаврилова д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 5 | ул. Гаврилова д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 6 | ул. Гаврилова д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 7 | ул. Дружбы д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 8 | ул. Дружбы д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 9 | ул. Дружбы д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 10 | ул. Дружбы д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 11 | ул. Зеленая д.3 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. Кирова д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 13 | ул. Кирова д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 14 | ул. Кирова д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 15 | ул. Кирова д.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 16 | ул. Кирова д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 17 | ул. Кирова д.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 18 | ул. Кирова д.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 19 | ул. Кирова д.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 20 | ул. Кирова д.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 21 | ул. Кирова д.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 22 | ул. Колхозная д.7 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ул. Колхозная д.11 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ул. Колхозная д.14 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ул. Котовского д.7 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ул. Котовского д.10 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ул. Котовского д.12 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ул. Котовского д.14 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ул. Котовского д.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 30 | ул. Котовского д.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 31 | ул. Котовского д.18а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 32 | ул. Котовского д.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 33 | ул. Котовского д.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 34 | ул. Котовского д.21 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ул. Котовского д.23 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ул. Котовского д.24 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ул. Котовского д.25 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ул. Котовского д.26 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ул. Котовского д.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 40 | ул. Котовского д.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 41 | ул. Котовского д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 42 | ул. Котовского д.32 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ул. Котовского д.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 44 | ул.Котовского д.48 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ул.Котовского д.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 46 | ул. Котовского д.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 47 | ул. Красногвардейская д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 48 | ул. Красногвардейская д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 49 | ул. Мичурина д.28б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 50 | ул. Набережная д.8 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ул. Набережная д.14 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ул. Набережная д.16 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ул. Набережная д.18 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ул. Набережная д.20 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ул. Набережная д.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 56 | ул. Набережная д.24а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 57 | ул. Набережная д.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 58 | ул. Набережная д.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 59 | ул. Набережная д.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 60 | ул. Набережная д.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 61 | ул. Набережная д.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 62 | ул. Набережная д.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 63 | ул. Набережная д.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 64 | ул. Набережная д.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 65 | ул. Октябрьская д.2б | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ул. Октябрьская д.8 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ул. Октябрьская д.8а | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ул. Октябрьская д.14 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ул. Октябрьская д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 70 | ул. Октябрьская д.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 71 | ул. Октябрьская д.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 72 | ул. Октябрьская д.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 73 | ул. Октябрьская д.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 74 | ул. Октябрьская д.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 75 | ул. Октябрьская д.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 76 | ул. Октябрьская д.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 77 | ул. Октябрьская д.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 78 | ул. Октябрьская д.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 79 | ул. Октябрьская д.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 80 | ул. Октябрьская д.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 81 | ул. Пионерская д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 82 | ул. Пионерская д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 83 | ул. Пионерская д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 84 | ул. Пионерская д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 85 | ул. Пионерская д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 86 | ул. Пионерская д.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 87 | ул. Пионерская д.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 88 | ул. Пионерская д.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 89 | ул. Посконкина д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 90 | ул. Посконкина д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 91 | ул. Посконкина д.16а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 92 | ул. Посконкина д.26/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 93 | ул. Посконкина д.26/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 94 | ул. Посконкина д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 95 | ул. Проспект Труда д.1 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ул. Проспект Труда д.2а | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ул. Проспект Труда д.6 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ул. Проспект Труда д. 8 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ул. Проспект Труда д.9 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ул. Проспект Труда д.11 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ул. Проспект Труда д.12 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ул. Проспект Труда д.13а | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ул. Проспект Труда д.15 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ул. Свободы д.3 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ул. Свободы д.5 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ул. Свободы д.7 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ул. Свободы д.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 108 | ул. Свободы д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 109 | ул. Свободы д.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 110 | ул. Северная д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 111 | ул. Советская д.4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 112 | ул. Строительная д.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 113 | ул. Строительная д.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 114 | ул. Южная д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |

Приложение №2

График проверки технической готовности к отопительному периоду 2025/2026 года многоквартирных домов,

находящихся в управлении и на обслуживании ООО «Жилищное хозяйство»

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (МКД | 1-я неделя | 2-я неделя | 3-я неделя | 4-я неделя | 5-я неделя | 6-я неделя | 7-я неделя | 8-я неделя | 9-я неделя | 10-я неделя | 11-я неделя | 12-я неделя | 13-я неделя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 08-11.06.2026 | 15-19.06.2026 | 22-26.06.2026 | 29.03-04.07.2026 | 06-10.07.2026 | 13-17.07.2026 | 20-24.07.2026 | 27-31.08.2026 | 03-07.08.2026 | 10-14.08.2026 | 17-21.08.2026 | 24-28.08.2026 | 31.08-04.09.2026 |
| 1 | ул. 9 Пятилетки д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 2 | ул. 9 Пятилетки д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 3 | ул. Гаврилова д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 4 | ул. Гаврилова д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 5 | ул. Гаврилова д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 6 | ул. Гаврилова д.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 7 | ул. Дружбы д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 8 | ул. Дружбы д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 9 | ул. Дружбы д.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 10 | ул. Дружбы д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |
| 11 | ул. Зеленая д.3 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. Кирова д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 13 | ул. Кирова д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 14 | ул. Кирова д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 15 | ул. Кирова д.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 16 | ул. Кирова д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 17 | ул. Кирова д.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 18 | ул. Кирова д.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 19 | ул. Кирова д.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 20 | ул. Кирова д.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 21 | ул. Кирова д.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 22 | ул. Колхозная д.7 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ул. Колхозная д.11 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ул. Колхозная д.14 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ул. Котовского д.7 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ул. Котовского д.10 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ул. Котовского д.12 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ул. Котовского д.14 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ул. Котовского д.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 30 | ул. Котовского д.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 31 | ул. Котовского д.18а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 32 | ул. Котовского д.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 33 | ул. Котовского д.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 34 | ул. Котовского д.21 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ул. Котовского д.23 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ул. Котовского д.24 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ул. Котовского д.25 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ул. Котовского д.26 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ул. Котовского д.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 40 | ул. Котовского д.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 41 | ул. Котовского д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 42 | ул. Котовского д.32 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ул. Котовского д.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 44 | ул.Котовского д.48 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ул.Котовского д.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 46 | ул. Котовского д.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 47 | ул. Красногвардейская д.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 48 | ул. Красногвардейская д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 49 | ул. Мичурина д.28б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 50 | ул. Набережная д.8 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ул. Набережная д.14 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ул. Набережная д.16 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ул. Набережная д.18 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ул. Набережная д.20 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ул. Набережная д.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 56 | ул. Набережная д.24а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 57 | ул. Набережная д.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 58 | ул. Набережная д.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 59 | ул. Набережная д.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 60 | ул. Набережная д.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 61 | ул. Набережная д.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 62 | ул. Набережная д.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 63 | ул. Набережная д.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 64 | ул. Набережная д.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 65 | ул. Октябрьская д.2б | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ул. Октябрьская д.8 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ул. Октябрьская д.8а | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ул. Октябрьская д.14 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ул. Октябрьская д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 70 | ул. Октябрьская д.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 71 | ул. Октябрьская д.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 72 | ул. Октябрьская д.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 73 | ул. Октябрьская д.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 74 | ул. Октябрьская д.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 75 | ул. Октябрьская д.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 76 | ул. Октябрьская д.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 77 | ул. Октябрьская д.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 78 | ул. Октябрьская д.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 79 | ул. Октябрьская д.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 80 | ул. Октябрьская д.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 81 | ул. Пионерская д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 82 | ул. Пионерская д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 83 | ул. Пионерская д.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 84 | ул. Пионерская д.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 85 | ул. Пионерская д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 86 | ул. Пионерская д.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 87 | ул. Пионерская д.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 88 | ул. Пионерская д.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 89 | ул. Посконкина д.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 90 | ул. Посконкина д.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 91 | ул. Посконкина д.16а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 92 | ул. Посконкина д.26/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 93 | ул. Посконкина д.26/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 94 | ул. Посконкина д.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 95 | ул. Проспект Труда д.1 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ул. Проспект Труда д.2а | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | ул. Проспект Труда д.6 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ул. Проспект Труда д. 8 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ул. Проспект Труда д.9 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ул. Проспект Труда д.11 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ул. Проспект Труда д.12 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ул. Проспект Труда д.13а | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ул. Проспект Труда д.15 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ул. Свободы д.3 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | ул. Свободы д.5 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ул. Свободы д.7 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ул. Свободы д.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 108 | ул. Свободы д.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 109 | ул. Свободы д.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 110 | ул. Северная д.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 111 | ул. Советская д.4а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 112 | ул. Строительная д.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 113 | ул. Строительная д.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 114 | ул. Южная д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |